香波

- 配方

| 相 | 原料名称 | 中文INCI | 供应商 | 百分含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 去离子水 | 水 |  | 61.3 |
|  | C-14S | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 |  | 0.2 |
|  | 柠檬酸 | 柠檬酸 |  | 0.1 |
|  | HC 304 | 聚季铵盐-10 |  | 0.3 |
| B | AESA(70%) | 月桂醇聚醚硫酸酯铵 |  | 18.0 |
|  | CHSB-30 | 椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 |  | 7.0 |
|  | CRERHEO 98 | 椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | ENFE | 4.0 |
|  | CRESOFT ZL | 月桂酰两性基乙酸钠 | ENFE | 3.0 |
|  | EGDS | 乙二醇二硬脂酸酯 |  | 2.0 |
|  | EDTA-2Na | EDTA 二钠 |  | 0.1 |
| C | FC G-1660 | 聚二甲基硅氧烷/鲸蜡硬脂醇/月桂醇聚醚硫酸酯钠 | ENFE | 3.0 |
|  | TIDEQUAT R | 蓖麻醇酸酰胺丙基乙基二甲基铵乙基硫酸盐 | TIDE | 0.5 |
| D | 香精 | 香精 |  | 0.4 |
|  | 杰马-P | 双(羟甲基)咪唑烷基脲/碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 |  | 0.1 |
|  |  |  |  | 100 |

二．工艺

1.将C-14S先在冷水中分散，加入柠檬酸搅拌，再加入HC304搅拌分散，加热到80度。

2.搅拌情况下加入AESA等B相成分，搅拌使之溶解均匀。

3.冷却到60度，加入乳化硅油等C相成分，搅拌溶解均匀。

4.冷却到40度加入香精和防腐剂。

三．说明