二合一沐浴露

一．配方

| 相 | 原料名称 | 中文INCI | 供应商 | 百分含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 去离子水 | 去离子水 |  | 59.0 |
|  | KOH | 氢氧化钾(99%) |  | 1.0 |
|  | 12酸 | 十二酸 |  | 4.5 |
| B | AES(370S) | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 |  | 18.0 |
|  | CRERHEO 861 | 二羟鲸蜡醇磷酸酯钠，聚乙二醇-4，水 | ENFE | 6.0 |
|  | CRESOFT ZL | 月桂酰两性基乙酸钠 | ENFE | 5.0 |
|  | C2G | 椰油酸二乙醇酰胺 |  | 3.5 |
|  | EDTA-2Na | EDTA 二钠 |  | 0.2 |
|  | EGDS | 乙二醇二硬脂酸酯 |  | 2.0 |
| C | DMDMH | DMDM 乙内酰脲 |  | 0.4 |
|  | 香精 | 香精 |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 100 |

二．工艺

1．KOH溶于水中，加热至80℃。加入12酸，搅拌10-15分钟。

2．加入B相成分，搅拌30分钟至完全溶解。

3．冷却至45℃加入CY-1和香精，搅拌至40℃出料。

三．说明